Projekt umowy

UMOWA GPG/7/2023/BK

Umowa sporządzona w dniu ……. 2023r. pomiędzy:

Miastem i Gminą Prabuty z siedziba w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2, reprezentowanym przez: Marka Szulca Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty

Zwanym dalej zamawiającym a:

…………………………………………………………………………………………………………………,

Reprezentowanym przez: …………………………………………………………………..

Zwanym dalej dostawcą.

O następującej treści:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiaty śmietnikowej o wymiarze 4550mm x 4500mm (wiata na 6 pojemników 1100l) montaż na działce 162/3 obręb 0001 Prabuty, przy ul. Żeromskiego 3

- Wiata stalowa wykonana z kształtowników zimnowalcowanych (profile zamknięte), ocynkowane ogniowo,

- Słupki nośne wiaty wykonane z profili stalowych ze stali St3 o przekrojach kwadratowych 50x50x2 oraz 30x30x2, wykonane w całości z płytą podstawy o grubości 4 mm,

- Słupy  kotwione do podłoża za pomocą minimum 2 kotw na słup,

- Konstrukcja wiaty w kolorze RAL 6020,

- Panel dolny osłony zabudowany ocynkowaną blachą trapezową BTS 18 o wysokości fali minimum 16 mm w kolorze RAL 6011 do wysokości 1 144 mm po całym obwodzie osłony, ułożenie trapezów blachy poziome,

- Panel górny osłony ocynkowany ogniowo, wykonany z płaskownika i siatki o średnicy drutu Fi 6mm, oczko siatki kwadratowe o wymiarze max 50mm x 50mm,

- Panele górne i dolne umieszczone w świetle profili co 750 mm,

- Dach łukowy z żywicy poliestrowo – epoksydowej wzmocniony włóknem szklanym w kolorze RAL 1017.

- Drzwi po krótszej stronie wiaty o szerokości 1450 mm dwuskrzydłowe (830 mm szerokie i 560 mm wąskie) wyposażone w zamek z wkładką,.

- W wewnątrz wiaty odbojniki zabezpieczające przed obijaniem pojemników o konstrukcję osłony.

- Wysokość całkowita wiaty nie więcej niż 2 650 mm.

- Elementy nośne dachu należy wykonać z dźwigarów kratowych oraz odpowiednich stężeń 
z profili o przekrojach kwadratowych min 30x30x2 mm.

- Wszystkie połączenia poszczególnych elementów modułowych powinny być skręcane

- Termin wykonania zamówienia: najpóźniej do 20 października 2023 r.

- Za dostarczenie i zamontowanie wiaty strony ustalają wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości:

Cena oferowana netto:………………………………………..

Podatek VAT 23%:…………………………………………...

Cena oferowana brutto: ……………………………………….

Cena oferowana brutto słownie:……………………………………..

- Wynagrodzenie dostawcy o którym mowa w ust. 4, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT w formie przelewu z 14 dniowym terminem płatności.

- Zamawiający upoważnia do wystawienia faktury VAT dotyczących niniejszej Umowy bez własnego podpisu.

- Dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Dostawcę.

- Protokół zdawczo – odbiorczy zostanie sporządzony przez Dostawcę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

- Strony postanawiają, że obowiązujące je formę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowią kary umowne.

- Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- Za niedostarczenie przez Dostawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w niniejszej umowie w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Dostawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Dostawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia naliczonych przez Zamawiającego kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ………………………..

- Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

…………….…………………….…………..… 						....……………………………………………………….

Dostawca								Zamawiający