PROJEKT

UMOWA GPG/7/2025/BK

Umowa sporządzona w dniu …...07.2025 r. pomiędzy:

Miastem i Gminą Prabuty z siedziba w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2, reprezentowanym przez: Krzysztofa Niziałka Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty

Zwanym dalej zamawiającym a:

………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………….

Zwanym dalej dostawcą.

O następującej treści:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiaty śmietnikowej:

wymiar 3180mm x 15080mm (wiata na 10 pojemników 1100l) montaż na działce 54/306 obręb 0005 Prabuty, przy ul. Sanatoryjnej 14

- Wiata stalowa wykonana z kształtowników zimnowalcowanych (profile zamknięte), ocynkowane ogniowo,

- Słupki nośne wiaty wykonane z profili stalowych ze stali St3 o przekrojach kwadratowych 50x50x2 oraz 30x30x2, wykonane w całości z płytą podstawy o grubości 4 mm,

- Słupy  kotwione do podłoża za pomocą minimum 2 kotw na słup,

- Konstrukcja wiaty w kolorze RAL 6020,

- 3 ściany (2 krótkie i 1 długa) zabudowane panelami ocynkowaną blachą trapezową BTS 18 o wysokości fali minimum 16 mm w kolorze RAL 6011 po całej wysokości ściany

- Panel dolny osłony ściany od strony drogi zabudowany ocynkowaną blachą trapezową BTS 18 o wysokości fali minimum 16 mm w kolorze RAL 6011 do wysokości 1 144 mm po całym obwodzie osłony, ułożenie trapezów blachy poziome,

- Panel górny osłony ściany od strony drogi ocynkowany ogniowo, wykonany z płaskownika i siatki o średnicy drutu Fi 6mm, oczko siatki kwadratowe o wymiarze max 50mm x 50mm,

- Panele górne i dolne umieszczone w świetle profili co 750 mm,

- Dach łukowy z żywicy poliestrowo – epoksydowej wzmocniony włóknem szklanym w kolorze RAL 1017.

- Drzwi na krótszych stronach wiaty o szerokości 1450 mm dwuskrzydłowe (830 mm szerokie i 560 mm wąskie) wyposażone w zamek z wkładką,.

- W wewnątrz wiaty odbojniki zabezpieczające przed obijaniem pojemników o konstrukcję osłony.

- Wysokość całkowita wiaty nie więcej niż 2 500 mm.

- Elementy nośne dachu należy wykonać z dźwigarów kratowych oraz odpowiednich stężeń z profili o przekrojach kwadratowych min 30x30x2 mm.

- Wszystkie połączenia poszczególnych elementów modułowych powinny być skręcane.

- Dostawa i montaż wiaty nastąpi do 20 sierpnia 2025 r.

- Za dostarczoną i zamontowaną wiatę śmietnikową strony ustalają wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Dostawcy, która stanowi integralna część umowy, w wysokości:

Cena oferowana netto: …………………………….. zł

Podatek VAT 23%: …………………………… zł

Cena oferowana brutto: ………………………… zł

Cena oferowana brutto słownie: ………………………………………………. zł …../100.

- Wynagrodzenie dostawcy o którym mowa w ust. 4, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT w formie przelewu z 14 dniowym terminem płatności dostarczana będzie do zamawiającego po dostarczeniu wszystkich pojemników.

- Zamawiający upoważnia do wystawienia faktury VAT dotyczących niniejszej Umowy bez własnego podpisu.

- Dostawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dostawy i rozładunku i montażu.

- Dostawca zapewni gwarancje na dostarczaną wiatę na okres 24 miesięcy od daty je dostawy i montażu.

- Dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Dostawcę.

- Protokół zdawczo – odbiorczy zostanie sporządzony przez Dostawcę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

- Strony postanawiają, że obowiązujące je formę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowią kary umowne.

- Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- Za niedostarczenie przez Dostawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w niniejszej umowie w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Dostawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Dostawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia naliczonych przez Zamawiającego kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ……………. 2025 r.

- Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej strony.

…………….…………………….…………..… 						....……………………………………………………….

Dostawca								Zamawiający