PROJEKT

UMOWA GPG/8/2024/BK

Umowa sporządzona w dniu …...05.2024 r. pomiędzy:

Miastem i Gminą Prabuty z siedziba w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2, reprezentowanym przez: Krzysztofa Niziałka Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty

Zwanym dalej zamawiającym a:

………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………….

Zwanym dalej dostawcą.

O następującej treści:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiaty śmietnikowej:

wymiar 3000mm x 6300mm (wiata na 7 pojemników 1100l) montaż na działkach 248/30 oraz 248/48 obręb 0001 Prabuty, przy ul. Warszawskiej 5-7

- Wiata stalowa wykonana z kształtowników zimnowalcowanych (profile zamknięte), ocynkowane ogniowo,

- Słupki nośne wiaty wykonane z profili stalowych ze stali St3 o przekrojach kwadratowych 50x50x2 oraz 30x30x2, wykonane w całości z płytą podstawy o grubości 4 mm,

- Słupy  kotwione do podłoża za pomocą minimum 2 kotw na słup,

- Konstrukcja wiaty w kolorze RAL 6020,

- Panel dolny osłony zabudowany ocynkowaną blachą trapezową T-18 w kolorze RAL 6011 do wysokości około 1 300 mm po całym obwodzie osłony,

- Panel górny osłony ocynkowany ogniowo, wykonany z płaskownika i siatki o średnicy drutu Fi 6mm, oczko siatki kwadratowe o wymiarze max 50 mm x 50 mm,

- Dach płaski jednospadowy ze spadkiem min 10% w stronę dłuższego boku z drzwiami, pokryty blachą trapezową T-18 w kolorze RAL 3009 lub RAL 3011 lub RAL 3013 lub RAL 3016 lub RAL 3020, wystający poza konstrukcje wiaty około 50 mm,

- Od strony wejścia do wiaty rynna z rurą spustową odprowadzająca wodę w prawą stronę wiaty,

- Drzwi na środku dłuższej strony wiaty o szerokości minimum 1450 mm, i wysokość minimum 2100 mm, dwuskrzydłowe wyposażone w zamek z wkładką, otwierane na zewnątrz wiaty,

- Wysokość całkowita wiaty nie więcej niż 3 000 mm,

- Elementy nośne dachu należy wykonać z dźwigarów kratowych oraz odpowiednich stężeń z profili o przekrojach min 30x30x2 mm,

- Wszystkie połączenia poszczególnych elementów modułowych powinny być skręcane.

Dostawa i montaż wiaty nastąpi do 12 lipca 2024 r.

- Za dostarczoną i zamontowaną wiatę śmietnikową strony ustalają wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Dostawcy, która stanowi integralna część umowy, w wysokości:

Cena oferowana netto: …………………………….. zł

Podatek VAT 23%: …………………………… zł

Cena oferowana brutto: ………………………… zł

Cena oferowana brutto słownie: ………………………………………………. zł …../100.

- Wynagrodzenie dostawcy o którym mowa w ust. 4, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT w formie przelewu z 14 dniowym terminem płatności dostarczana będzie do zamawiającego po dostarczeniu wszystkich pojemników.

- Zamawiający upoważnia do wystawienia faktury VAT dotyczących niniejszej Umowy bez własnego podpisu.

- Dostawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dostawy i rozładunku i montażu.

- Dostawca zapewni gwarancje na dostarczaną wiatę na okres 24 miesięcy od daty je dostawy i montażu.

- Dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Dostawcę.

- Protokół zdawczo – odbiorczy zostanie sporządzony przez Dostawcę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

- Strony postanawiają, że obowiązujące je formę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowią kary umowne.

- Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- Za niedostarczenie przez Dostawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w niniejszej umowie w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Dostawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Dostawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia naliczonych przez Zamawiającego kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ……………. 2024 r.

- Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej strony.

…………….…………………….…………..… 						....……………………………………………………….

Dostawca								Zamawiający