- OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

REMONT LOKALU MIESZKLANEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W PRABUTACH PRZY UL. JAGOTYY 18/41, DZIAŁKA GEODEZYJNA NR 202 OBRĘB 0001 PRABUTY.

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora i wizja w terenie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., 
poz. 290 t.j.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.460 t.j.  z późniejszymi zmianami),

- Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. 
(DZ.U. 2015 poz. 909 t.j),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. Nr 462 t.j. z późniejszymi zmianami).

2. Zamierzenie Inwestora

Przedmiotem opracowania jest remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na działce geodezyjnej nr 200 obręb 0001 Prabuty przy 
ul. Jagotty 18/41.

Celem zamierzenia budowlanego jest poprawa funkcjonalności i użytkowania lokalu mieszkalnego - dostosowanie do aktualnych potrzeb uzgodnionych z Inwestorem.

Zakres robót budowlanych:

- Roboty ogólnobudowlane

- Roboty elektryczne

- Roboty hydrauliczne

3.Istniejący stan zagospodarowania terenu 	 

3.1. Informacje o nieruchomości 	

Działka geodezyjna nr 200 obręb 0001 Prabuty, to działka budowlana, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinny. Dostęp do drogi publicznej - gminnej ul. Jagotty 
(dz. nr 213/1) poprzez  istniejący zjazd.

Przedmiotowy teren graniczy z:

- od strony północnej z działką geodezyjną nr 199/3 i 199/4 – działki budowlane

- od strony wschodniej z działką geodezyjną nr 202 – działka budowlana

- od strony południowej z działką geodezyjną nr 213/1 – droga gminna – 
ul. Jagotty

- od strony zachodniej z działką geodezyjną nr 198 – droga wewnętrzna

3.2. Warunki gruntowe

Istniejące warunki gruntowe nie  wpływają na planowana inwestycję, gdyż nie planuje się zmiany sposobu posadowienia budynku ani zwiększenia istniejących obciążeń doraźnych działających na obiekt. W istniejącym poziomie posadowienia fundamentu budynku 
nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Szczegółowych badań geotechnicznych 
nie przeprowadzono.

4.Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Zakres robót budowlanych:

Roboty elektryczne

- demontaż włączników i gniazd podtynkowych wraz  puszkami instalacyjnymi

- demontaż opraw oświetleniowych

- demontaż tablicy rozdzielczej

- demontaż przewodów elektrycznych z podłoża ścian

- wykucie bruzd pod nowe przewody elektryczne

- ułożenie nowych przewodów w bruzdach odpowiednio YDYp 3x2,5 dla gniazd i YDYp 3x1,5 dla oświetlenia

- montaż puszek instalacyjnych pod włączniki oświetleniowe i gniazda elektryczne

- montaż nowej rozdzielnicy – wielkość odpowiednia do ilości obwodów. Należy zastosować wyłączniki nadprądowe automatyczne odpowiednio B10 dla oświetlenia oraz B16 dla gniazd elektrycznych

- sprawdzenie instalacji

- zaprawienie bruzd zaprawą cementowo-wapienną

Roboty hydrauliczne

- demontaż istniejącej armatury w kuchni i łazience

- przeczyszczenie instalacji kanalizacyjnej spiralą mechaniczną

- Wymiana  przepływowego gazowego podgrzewacza wody o mocy 19/23,6 KW. typ Junkers, Beretta

Roboty ogólnobudowlane

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach

- położenie gładzi gipsowych w pomieszczeniach dwuwarstwowych na sufitach i jednowarstwowych na ścianach

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na OKNOPLAST wsp. przenikania Uv nie większy jak 1,5W(m2K) - PIĘCIOKOMOROWE

- malowanie sufitów i ścian – dwukrotnie farbą emulsyjną

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV

- przygotowanie podłoża pod wykonanie nowej posadzki z paneli podłogowych  klasa 32 o ścieralności AC4

- prace wyrównawcze z zaprawy cementowej

- wykonanie posadzki w łaziance z płytek 30x30, cokoliki z płytek o wymiarach 10x30

- przygotowanie podłoża ścian pod licowanie płytkami – kuchnia i łazienka

- licowanie ścian płytkami 20x25 na klej –kuchnia i łazienka

4.2. Układ komunikacyjny

Dostęp do drogi publicznej - gminnej ul. Jagotty dz. 213/1 - istniejący zjazd.

5. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska i zdrowia użytkowników

Zamierzone roboty budowlane nie zaliczają się do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Planowana inwestycja nie jest uciążliwą dla otoczenia 
i nie stwarza zagrożenia ekologicznego. Planowana inwestycja w trakcie robót budowlanych 
i późniejszego użytkowania nie wpłynie znacząco na stan środowiska naturalnego. Negatywne oddziaływanie związane z użytkowaniem budynku będzie praktycznie niezauważalne i oczywiście nie wykroczy poza granicę nieruchomości Inwestora. Ponadto inwestycja nie koliduje ze śródlądowymi wodami powierzchniowymi.

Roboty budowlane prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami bhp i zgodnie 
z informacjami zawartymi w „informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” niniejszego opracowania zapewnią zneutralizowanie zagrożeń dla zdrowia pracowników.

6. Ochrona dóbr kultury

Teren, na którym planuje się inwestycję jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 63 
(daw. P/44) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 19 września 1956r. i podlega ochronie konserwatorskiej oraz archeologicznej. Ponadto teren inwestycji ujęty jest w GEZ jako stanowisko archeologiczne.

Na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału Kopernika – Barczewskiego w Prabutach zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach XXXV/223/2005 z dnia 2005-08-31. Zgodnie z w/w mpzp przedmiotowa działka położna jest w obszarze oznaczonym jako „2/1 MW, UU” opisanym jako „teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej”.

Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 ust. 1 pkt. 8 Prawa budowlanego).

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 1  Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 2 roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 prawa budowalnego Przy czym do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Biorąc pod uwagę powyższe  oraz w ślad za ar. 30 ust. 1 pkt. 2a Inwestor winien dokonać zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie dołączając decyzję konserwatora zabytków. W związku z porozumieniem z dnia 25.03.2011r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Kwidzyńskim, w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Powiat Kwidzyński, kompetencję uzgadniania dokumentacji w zakresie obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów ujętych w GEZ posiada Powiatowy Konserwator Zabytków.

7. Wpływ eksploatacji górniczych na tren inwestycji.

Teren inwestycji nie jest narażony na wpływ eksploatacji górniczych.

8. Ochrona gruntów leśnych i rolnych

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

9. Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe

Przedmiotowy obiekt, zgodnie z § 209 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Zgodnie z § 212 ust. 2 w/w rozporządzenia zaliczać się on będzie do klasy „C” odporności pożarowej.

10. Obszar odziaływania obiektu

Oddziaływanie robót odnosi się tylko i wyłącznie do działki nr 200 obręb 0001 Prabuty, znajdującej się we współwłasności.

Biorąc pod uwagę przepisy takie jak:

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 t.j.),

•	Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. 2015 poz. 199 t.j.)

•	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U 2016 poz. 71 t.j.)

Odziaływanie planowanej inwestycji w żaden sposób nie oddziałuje na pozostałe działki sąsiednie jak również nie ogranicza ich zagospodarowania przestrzennego.

Sporządził:

Technik budowlany

Waldemar Pułka