II. Opis techniczny

- PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na działce geodezyjnej nr 200 obręb 0001 Prabuty przy 
ul. Jagotty 18/41.

Celem zamierzenia budowlanego jest poprawa funkcjonalności i użytkowania lokalu mieszkalnego - dostosowanie do aktualnych potrzeb uzgodnionych z Inwestorem.

Dokumentację opracowano na zlecenie Inwestora. Merytoryczne oceny i wnioski ujęte w niniejszym opracowaniu uwzględniają wyniki następujących działań:

- Umowa zawarta z Inwestorem – na opracowanie dokumentacji technicznej

- Wizje lokalne,

- Inwentaryzacja techniczna, pomiary własne,

- Obowiązujące przepisy budowlane,

- Uzgodnienia z Inwestorem

Parametry techniczne  lokalu mieszkalnego zgodnie z inwentaryzacją

| Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia użytkowa[m²] | kubatura[m³] |
| --- | --- | --- |
| 1P. pokój | 5,35 | 146,51 |
| 2.pokój | 15,15 |  |
| 3.pokój | 10,5 |  |
| 4.pokój | 6,59 |  |
| 5.P. pokój | 2,59 |  |
| 6.łazienka/wc | 2,82 |  |
| 7. pokój 8. kuchnia Σ | 7,02 7,00 57,23 |  |

Planowane roboty budowlane nie będą miały wpływ na zmianę parametrów technicznych lokalu mieszkalnego.

- FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY

Forma architektoniczna budynku – pozostanie niezmieniona. Bryła budynku zwarta, na planie prostokąta. Jest to budynek wielorodzinny.

Planowane roboty budowlane w  w/w obiekcie  nie zakłócą harmonii otaczającej zabudowy.

- UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIKETU

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji oraz wyniki tych obliczeń

Planowane roboty budowalne nie zmieniają dotychczasowego schematu statycznego budynku.  Produkty i materiały wykorzystane podczas robót to rozwiązania systemowe stosowane powszechnie w budownictwie. Bezpieczeństwo konstrukcji zapewniono poprzez uwzględnienie w obliczeniach statycznych najbardziej niekorzystnych układów obciążeń 
i oddziaływań dla konstrukcji. W celu wykonania tych obliczeń ustalono obciążenia 
i oddziaływania na konstrukcję i jej elementy na podstawie:

- PN-82/B-02000	Obciążenia budowli.	Zasady ustalania wartości,

- PN-82/B-02001	Obciążenia budowli.	Obciążenia stałe,

- PN-82/B-02003	Obciążenia budowli.	Obciążenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe,

- PN-82/B-02010 (z późniejszymi zmianami) Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem,

- PN-77/B-02011         Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem,

- PN-88/B-02014	Obciążenia budowli.	Obciążenie gruntem.

Nie zmieniono-zwiększono układu obciążeń mogących oddziaływać na obiekt, w związku  czym nie przedstawia się wyników obliczeń statycznych.

Opis wykonywanych robót budowlanych:

Roboty elektryczne

- demontaż włączników i gniazd podtynkowych wraz  puszkami instalacyjnymi

- demontaż opraw oświetleniowych

- demontaż tablicy rozdzielczej

- demontaż przewodów elektrycznych z podłoża ścian

- wykucie bruzd pod nowe przewody elektryczne

- ułożenie nowych przewodów w bruzdach odpowiednio YDYp 3x2,5 dla gniazd i YDYp 3x1,5 dla oświetlenia

- montaż puszek instalacyjnych pod włączniki oświetleniowe i gniazda elektryczne

- montaż nowej rozdzielnicy – wielkość odpowiednia do ilości obwodów. Należy zastosować wyłączniki nadprądowe automatyczne odpowiednio B10 dla oświetlenia oraz B16 dla gniazd elektrycznych

- zaprawienie bruzd zaprawą cementowo-wapienną

- sprawdzenie instalacji

Roboty hydrauliczne

- demontaż  istniejącej armatury w kuchni i łazience

- montaż nowej armatury w kuchni i łazience

- przeczyszczenie instalacji kanalizacyjnej spiralą mechaniczną

- montaż przepływowego gazowego podgrzewacza wody o mocy 19/23,6 KW. typ Junkers, Beretta

- Roboty ogólnobudowlane

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach

- wykucie ościeżnic okiennych i drzwiowych

- położenie gładzi gipsowych w pomieszczeniach dwuwarstwowych na sufitach i jednowarstwowych na ścianach

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – układ i wymiar stolarki bez zmian na OKNOPLAST wsp. przenikania Uv nie większy jak 1,5W(m2K) - PIĘCIOKOMOROWE

- malowanie sufitów i ścian – dwukrotnie farbą emulsyjną

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV

- przygotowanie podłoża pod wykonanie nowej posadzki z paneli podłogowych Klasa 32 o ścieralności AC4

- prace wyrównawcze z zaprawy cementowej

- wykonanie posadzki w łaziance z płytek 30x30, cokoliki z płytek o wymiarach 10x30

- przygotowanie podłoża ścian pod licowanie płytkami – kuchnia i łazienka

- licowanie ścian płytkami 20x25 na klej – kuchnia i łazienka

Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w kosztorysie i specyfikacji technicznej.

Warunki wykonania robót budowlano-montażowych.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robot należy wykonać zgodnie 
z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” oraz ze sztuka budowlaną. Wszelkie odstępstwo od projektu należy konsultować z projektantem.

Uwagi końcowe.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robot należy wykonać zgodnie 
z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” 
oraz ze sztuka budowlaną. Wszelkie odstępstwo od projektu należy konsultować 
z projektantem.

Materiały budowlane użyte do planowanych robót budowlanych powinny być dopuszczone do obrotu i stasowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych 
z dn.16.04.2004r. (Dz.U. 2014 poz. 883 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania z dn. 08.11.2004r. (Dz.U. 2014 poz. 1040 t.j.).

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi przepisami, normami państwowymi i zasadami współczesnej wiedzy technicznej pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu robót i aktualną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Roboty budowlane prowadzić wyłącznie na terenie będącym w formalnej dyspozycji Inwestora.

- Wszystkie roboty budowlane ujęte niniejszym projektem należy realizować zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanym przez Instytut Techniki Budowlanej.

- Przy realizacji robót przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie 
z Rozprzędzaniem Ministra Infrastruktury z dn 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401)

- Materiały uzyskane z rozbiórki należy komisyjnie przekazać Inwestorowi lub w jego imieniu i po jego decyzji użytkownikowi protokolarnie. Materiały nie nadające się do dalszego wbudowania i użytkowania należy komisyjnie zlikwidować z udziałem inwestora, użytkownika, kierownika budowy. Części metalowe wywieźć na składowisko złomu, drewno do spalenia a inne materiały na powiatowe wysypisko śmieci w Gilwie.

- OCENA TECHNICZNA

Forma architektoniczna budynku – pozostanie niezmieniona. Bryła budynku zwarta, na planie prostokąta.

Kryterium oceny wydzielonego elementu konstrukcji oraz klasyfikacja jego stanu technicznego przyjęta została według danych przytoczonych w tablicy:

| Lp. | Klasyfikacja technicznego stanu zachowania elementu | % zużycia elementu | Kryterium oceny elementu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dobry | 0-15 | Element jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymaganiom normowym. Wymagana jest konserwacja lub naprawa powłok malarskich podkładowych i nawierzchniowych. |
| 2 | Zadowalający | 16-30 | Element utrzymany jest należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach i konserwacji. |
| 3 | Średni | 31-50 | W elementach występują uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest częściowy remont kapitalny. |
| 4 | Niżej średniego (lichy) | 51-70 | W elementach występują ubytki z rozluźnieniem poszczególnych elementów (np. prefabrykatów). Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają ponadto obniżoną klasę. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny lub wymiana elementu. |
| 5 | zły | 71-100 | W elementach występują duże uszkodzenia i ubytki, które mogą zagrozić lub zagrażają dalszemu użytkowaniu. Zahamowanie zagrożenia wymaga rozbiórki i wykonania nowego elementu lub całego obiektu. |

Obecnie budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje się w stanie konstrukcyjnym dobrym.

Zgodnie z § 206.  ust. 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2002 nr 75 poz. 690 ze zmianami ), dokonano ekspertyzy technicznej stanu obiektu istniejącego, stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa 
i przydatności do użytkowania. W wyniku przeprowadzonej  ekspertyzy stwierdzono, 
iż budynek znajduje się w stanie konstrukcyjnym dobrym. W czasie eksploatacji  poddawany był bieżącym konserwacjom, co pomagało utrzymać obiekt w należytym stanie technicznym. Dokonano przeglądu obiektu pod względem ewentualnych nieprawidłowości. 
Nie dostrzeżono wad czy usterek, które mogłyby wskazywać na błędy w sztuce budowlanej 
i zagrażałyby bezpieczeństwu.  Biorąc pod uwagę  powyższe, stwierdzono, że:

- Projektowany remont lokalu mieszkalnego  jest w pełni bezpieczny dla wszystkich elementów budynku, pod warunkiem przestrzegania zaleceń projektantów i wykonania robót budowlanych  zgodnie  z projektem.

Roboty budowlane winny  być wykonane pod ścisłym nadzorem uprawnionego kierownika budowy, przy przestrzeganiu wymogów sztuki budowlanej oraz przepisów bhp.

5. DOSTĘPNOSC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

6. ROZWIĄZANIA ZASDNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA  BUDOWLANAO – INSTALACYJNEGO

Zgonie z opisem robót.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

8. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Roboty budowlane zostały zaprojektowane zgodnie z przepisami działu VII rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 
z późniejszymi zmianami).

9. WARUNKI HIGIENICZNE I ZDROWOTNE ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska zostały zapewnione poprzez zaprojektowanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z materiałów 
i wyrobów, które nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników 
tj. dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

10. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

12.  OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI

Przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana w taki sposób, aby hałas 
nie stanowił zagrożenia dla zdrowia i komfortu użytkowników.

13. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Inwestycję zaprojektowano w sposób zapewniający ochronę interesów osób trzecich 
w rozumieniu art. 5 ustawy Prawo budowlane poprzez m.in.:

- zaprojektowanie robót budowlanych w sposób nie kolidujący z istniejącymi oraz planowanymi instalacjami,

- zaprojektowanie robót budowlanych w sposób nie kolidujący z pozostałymi lokalami oraz nie zagrażający  konstrukcji budynku,

- zaprojektowanie robót budowlanych z elementów zapewniających odpowiedni poziom hałasu w pomieszczeniach, zgodny z PN,

- zaprojektowanie robót budowlanych w taki sposób, aby zapewnić ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Ponadto istniejące zagospodarowanie działki nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników budynków sąsiednich i przylegających, jak ich otoczenia.

Sporządził:

Technik budowlany

Waldemar Pułka